Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Звіт

До Лабораторної роботи №1

З дисципліни:  «Комп'ютерні системи»

На тему: «Ознайомлення з основними поняттями мови моделювання SystemC»

Виконав:

Ст.гр. КІ-32

Павлов М.О.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів 2020

Мета роботи: На практиці ознайомитись з термінологією, специфікацією та  іншими основними поняттями мови моделювання  SystemC, вивчити особливості основної мови моделювання процесів SystemC, які можуть бути реалізовані як апаратно (переважно), так і програмним шляхом.

Варіант: 12

Відповіді на запитання:

2).  Які можливості має програміст для структурного програмування у SystemC_1.0?

SystemC 1.0 забезпечує набір конструкцій моделювання і динамічного моделювання в межах HDL (Verilog або VHDL). Як і в HDL, програміст має можливість вести структурне проектування в SystemC 1.0, використовуючи модулі, порти, і сигнали. Модулі можуть складатися з інших модулів, створюючи певну ієрархію. Порти і сигнали забезпечують обмін даними між модулями, всім портам і сигналам програміст задає певний тип даних. Типи даних, що зазвичай використовуються, включають біти, вектори бітів, символи, цілі числа, числа з плаваючою комою, вектори цілих чисел тощо. SystemC 1.0 також включає підтримку чотирьох станів логічних сигналів (тобто сигналів, які моделюють 0, 1, X, і Z).

4).  Які можливості має програміст для структурного програмування у SystemC_2.0?

Однією з основних цілей SystemC 2.0 є надання можливості моделювання на системному рівні - моделювання систем на вищому, ніж в RTL, рівні абстракції, включно з системами, які могли б реалізовуватися або програмно, або апаратно, або в їх певній комбінації. Однією з особливостей при забезпеченні мови проектування на системному рівня є широкий діапазон обчислювальних моделей системи, що проектується, рівнів абстракції та методології проекту, що використовується при системному проектуванні. Для реалізації цієї особливості в SystemC 2.0, до мови додається невелика, але дуже важлива основа моделювання загального призначення. На цій основі мови можна згодом будувати конкретні обчислювальні моделі, бібліотеки обробки, інструкції по моделюванні, та методології розробки, які необхідні при системному проектуванні. Незначна, але важлива особливість основи моделювання загального призначення в SystemC 2.0 називається «базовою мовою» і є центральним компонентом стандарту SystemC 2.0. Інші компоненти стандарту SystemC 2.0 включають елементарні бібліотечні моделі, побудовані на базовій мові (напр. таймери, FIFO, сигнали, і т.п.) і які широко використовуються. Визнають, що багато різних моделей обчислення і методологій проектування можуть використовуватись в поєднанні з SystemC. Через це бібліотеки обробки і моделі, що потрібні для підтримки специфічних методологій обробки, розглядаються як відділені від стандарту основної мови SystemC 2.0.

6).  Що таке процес у мові SystemC_2.0?

Процеси відіграють центральну роль в SystemC. Вони визначають функціональність системи і дозволяють отримувати паралелізм в системі. Процеси містяться в модулях, і мають доступ до зовнішніх інтерфейсів каналу через порти модуля. Є різні види процесів і різні способи, щоб активізувати процеси.

8).  Дайте визначення поняттю інтерфейс?

Інтерфейс забезпечує набір описів методу, але не забезпечує реалізації методу і полів даних.

10). Дайте визначення поняттю подія?

Процес може призупинитись, або бути чутливий до однієї чи більше подій. Події є причиною відновлення чи активізації процесів.

12). Які значення може мати модель часу у SystemC_2.0?

В SystemC 1.0. застосовується відносна модель часу з дійсними значеннями, наприклад, глобальна тактова частота належить до типу double і її одиниці часу не мають ніякого відношення до абсолютного одиниць часу, таких як секунди або наносекунди. Для IP обміну повинна бути можливість встановлення абсолютного час. Також, модель часу з цілими значеннями має очевидні переваги над моделлю часу з дійсними значеннями. SystemC 2.0. використовує абсолютну модель часу з цілими значеннями.

14). Який фізичний зміст у апаратурі комп’ютерних систем має поняття  метод wait () у SystemC_2.0?

В деяких випадках нам потрібно щоб, процеси  були чутливими до окремих подій або до сукупності подій, що можуть змінюватися в процесі виконання. Така динамічна чутливість може бути досягнена за допомогою методу wait() Цей метод створений для забезпечення очікування на окремі події або сукупності подій.

16). Дайте визначення поняттю модуль?

Структурний об’єкт, що може містити процеси, порти, канали, і інші модулі. Модулі дозволяють представити структурну ієрархію.

18). У чому полягає різниця між абсолютним і відносним часом у SystemC_2.0?

Абсолютний час залежить від значення яке задане при його створенні, відносний час залежить від значення яке задане в системі.

20). Яку перевагу має модель часу з дійсними значеннями у порівнянні з моделлю з цілими значеннями?

Моделі часу з дійсними значеннями мають перевагу, яка полягає в тому, що “динамічний” діапазон одиниць часу набагато ширший, ніж в моделі часу з цілими значеннями.

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з термінологією, специфікацією та  іншіми основними поняттями мови моделювання  System C, вивчив особливості основної мови моделювання процесів SystemC, які можуть бути реалізовані як апаратно (переважно), так і програмним шляхом.